AQMV2

项目概述与软硬件架构背诵稿

做了什么 · 解决了什么 · 效果如何 · 代码架构 · 硬件架构

| 开发平台 | 星火1号 / STM32F407ZGT6 |
| --- | --- |
| 操作系统 | RT-Thread |
| 云端架构 | 固件直连OneNET MQTT / Node代理OneNET HTTPS API |
| 样机性质 | 开发板与成熟模块搭建的功能验证样机，无自制PCB |
| 整理日期 | 2026-07-21 |

一句话定位 这不是一台只显示数据的温湿度计，而是一套把真实采集、本地决策、安全联动、云端记录和网页控制连成闭环的竞赛原型。

使用方法

最短背诵主线 采集 → 本地判断 → 安全仲裁 → 执行器 → MQTT上云 → Node代理 → 网页反馈

先背30秒总述，确保任何时候都能完整回答。

再背“做了什么、解决了什么、效果如何”三段，每段只记关键词。

最后理解代码和硬件架构，不必逐字背引脚，但必须说清模块职责。

遇到精度、ppm、PCB、真实家电和安全认证问题时，主动说明原型边界。

目录

使用方法	2

目录	2

第一部分  三档项目口述	4

1. 30秒总述：必须逐句熟练	4

2. 90秒完整介绍：答辩开场推荐	4

3. 3分钟展开版：裁判要求详细介绍时使用	5

第二部分  项目做了什么	6

小白理解	6

第三部分  项目解决了什么	7

最重要的一项修复：真实端云链路	7

第四部分  解决效果怎么样	9

效果应该怎样证明	9

第五部分  代码架构	11

RT-Thread运行单元	11

核心数据流与命令流	12

Node、Paho、MQTT和Broker不要混淆	12

第六部分  硬件架构	14

真实执行器与模拟执行器边界	15

没有PCB，为什么仍可称为硬件架构	15

板载8MB NOR Flash为什么没用	15

第七部分  高概率追问速答	16

1. 为什么称为硬件架构，没有自制PCB也算硬件吗？	16

2. 解决效果能否量化？	16

3. 为什么使用RT-Thread？	16

4. Node、Paho、MQTT和Broker分别是什么？	16

5. 断网后怎么办？	17

6. 怎样证明不是模拟数据？	17

第八部分  不能说错的边界	17

第九部分  上场前真机检查	18

第一部分  三档项目口述

1. 30秒总述：必须逐句熟练

直接口述 我们做的是一套基于星火1号、STM32F407和RT-Thread的智慧环境监测与安全联动原型。系统采集室内外温湿度、光照、人员存在和可燃气体阈值状态，能够联动风扇、窗户和声光报警，并将设备真实数据上传OneNET供网页查看和控制。项目重点解决只监测不处理、多种控制指令相互冲突，以及断网后安全功能失效三个问题，最终形成采集、判断、执行、上报和反馈的完整闭环。

关键词 星火1号 / STM32F407 / RT-Thread / 多传感器 / 安全联动 / OneNET / 本地自治 / 完整闭环

2. 90秒完整介绍：答辩开场推荐

直接口述 我们的项目是一套基于星火1号开发板、STM32F407和RT-Thread的智慧环境监测与安全联动系统。它不是单纯显示几个传感器数值，而是把环境采集、本地判断、设备执行、云端上报和网页控制连接成完整闭环。 输入端使用AHT10、DHT22、AP3216C、LD2410C和MQ-5，分别获取室内外温湿度、光照、人员存在和燃气是否超过设定阈值。输出端真实控制风扇、SG90窗户舵机、蜂鸣器和报警灯，空调、加湿器和除湿器目前使用WS2812灯光模拟。 我们主要解决三个问题。第一，传统监测设备只能发现异常，不能主动处理，我们加入了本地自动控制。第二，远程、手动、定时和安全指令可能冲突，因此把燃气安全设为最高优先级；发生报警时强制通风、开窗和声光报警，并在STM32端拒绝危险的关闭命令。第三，安全功能不能依赖云端，所以核心判断都运行在设备端，即使网络断开仍能本地工作。 软件采用RT-Thread分层和多任务架构，设备通过Paho MQTT直连OneNET；网页通过Node代理OneNET HTTPS API查询数据和下发命令。当前已经实现真实采集、自动联动、云端记录和远程控制。需要说明的是，MQ-5目前只做阈值报警，部分大功率执行器采用灯光模拟，整个系统属于竞赛功能验证样机，不是经过计量、燃气或防爆认证的产品。

3. 3分钟展开版：裁判要求详细介绍时使用

直接口述 本项目名为AQMV2，是一套面向室内环境管理和燃气安全联动的嵌入式原型。主控使用星火1号开发板上的STM32F407ZGT6，操作系统采用RT-Thread。系统通过AHT10、DHT22、AP3216C、LD2410C和MQ-5采集室内外温湿度、光照、人员存在和燃气阈值状态，在LCD和OLED本地显示，并控制风扇、SG90窗户舵机、蜂鸣器和报警灯；空调、加湿和除湿功能目前由WS2812灯光模拟。 系统的第一项价值是从只监测提升为闭环处理。STM32把传感器数据整理成统一结构，在本地根据模式、阈值和人体存在进行判断，随后控制执行器并上报状态。第二项价值是建立明确的安全优先级。MQ-5由独立高优先级线程以约200毫秒周期检测，报警时声光立即动作，主循环强制开窗、开风扇并关闭普通环境调节状态；MQTT命令入口还会拒绝关风扇、关窗、关闭蜂鸣器等危险命令。第三项价值是本地自治。即使Wi-Fi、OneNET或网页暂时不可用，本地采集、显示和燃气安全联动仍可继续运行。 软件按底层驱动、设备模块、控制逻辑、通信服务和云端网页五层组织。关键并发单元包括MQ-5安全线程、舵机时序线程、网络线程和主控制循环。主线程与网络线程通过互斥锁交换完整传感器快照。固件使用Paho MQTT直接连接OneNET，网页不保存OneNET Token，而是请求本地Node服务，由Node携带Token调用OneNET HTTPS API。Node不是MQTT Broker，也不转发固件的MQTT数据。 从功能验证看，系统已经具备真实采集、本地决策、执行器联动、属性上报、历史查询和远程控制能力；普通环境传感器初始化失败不会拖垮燃气安全线程，系统会暂停相关自动控制并每30秒重试初始化。当前边界也很明确：没有自制PCB，使用开发板和模块搭建；MQ-5不能给出准确ppm；LD2410C只提供有人或无人；空调与湿控为灯光模拟；没有离线遥测补传、产品级硬件看门狗和安全认证。

第二部分  项目做了什么

可背回答 本项目完成了五个环节：第一是采集，通过多个传感器获取温湿度、光照、人员存在和燃气阈值状态；第二是判断，由STM32根据工作模式、环境阈值和安全规则进行决策；第三是执行，控制风扇、窗户舵机、蜂鸣器、报警灯以及模拟环境调节设备；第四是联网，通过MQTT把设备真实数据上传OneNET；第五是交互，网页可以查看当前数据、历史数据并远程控制设备。因此它不是单一监测仪，而是一套感知、决策、执行、联网和反馈的嵌入式原型。

真实传感器 → STM32采集 → 本地决策 → 安全仲裁 → 真实/模拟执行器 ↓ ↑ OneNET MQTT ←→ OneNET平台 ←HTTPS→ Node ←HTTP→ 网页

| 环节 | 项目实现 | 一句话记忆 |
| --- | --- | --- |
| 感知 | 室内外温湿度、光照、人体存在、燃气阈值 | 看见环境 |
| 决策 | 自动、手动、远程和安全优先级；固件另含待复测的定时模块 | 判断该做什么 |
| 执行 | 风扇、舵机、蜂鸣器、LED及WS2812模拟设备 | 真正做出动作 |
| 联网 | Paho MQTT直连OneNET，QoS1属性上报和回复 | 把状态送上云 |
| 交互 | Node代理API，网页实时属性、历史和远程控制 | 让用户看和管 |

小白理解

房间管家类比 传感器是眼睛和鼻子，STM32是大脑，RT-Thread是任务调度员，风扇和舵机是手脚，MQTT是设备与云端通信的规则，OneNET是云端数据和消息中心，Node是保管API钥匙并替网页办事的管家，网页是用户控制面板。燃气安全规则是最高级紧急命令。

第三部分  项目解决了什么

可背回答 项目重点解决四类问题：把只监测不处理变为本地自动处理；用安全优先级解决手动、自动、定时和远程命令冲突；把核心安全逻辑留在STM32端，避免断网后失去安全能力；同时修复初版真机与网页链路分离的问题，让网页围绕OneNET真实设备工作。此外，普通环境传感器初始化失败后系统会降级而不是拖垮燃气安全功能。

四组关键词 只看不管 → 主动处理 ¦ 指令冲突 → 安全优先 ¦ 依赖云端 → 本地自治 ¦ 模拟链路 → 真实闭环

| 要解决的问题 | 原来的风险 | 现在的办法 | 达到的效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只监测、不处理 | 传统环境监测通常只显示数值，异常后仍依赖人工处理。 | 把采集、规则判断和执行器控制放在STM32本地。 | 形成“感知—判断—执行—反馈”闭环。 |
| 控制来源互相冲突 | 手动、自动、定时和远程命令可能覆盖安全动作。 | 建立燃气安全最高优先级，并在MQTT入口拒绝危险命令。 | 报警期间强制通风、开窗和声光报警，危险命令返回403。 |
| 安全功能依赖网络 | 如果关键判断只在云端，断网时系统可能失去安全能力。 | 核心安全判断和执行保留在STM32端。 | 断网后本地采集、显示、报警和安全联动仍可运行。 |
| 端云链路真假不清 | 初版正式固件连接OneNET，网页却依赖本地Broker模拟数据。 | 统一为固件直连OneNET MQTT、Node代理OneNET HTTPS API。 | 网页数据和控制都围绕同一台OneNET真实设备形成闭环。 |
| 普通故障扩散到安全模块 | 普通温湿度或光照传感器失败曾可能让主程序提前退出。 | MQ-5安全线程优先启动；普通传感器初始化失败后降级并重试。 | 初始化失败时暂停相关自动控制，安全功能保持运行，每30秒重试初始化。 |

最重要的一项修复：真实端云链路

初版：STM32 → OneNET Broker 网页/Node → 本地Aedes Broker 两条链路没有桥接，网页可显示模拟消息，但不能证明真机闭环。 现在：STM32 ←MQTT→ OneNET ←HTTPS API→ Node ←HTTP→ 网页 OneNET成为唯一云端数据与控制中心。

裁判追问时的结论 初版的问题不是网页完全不能动，而是本地测试脚本能够制造出“看起来有数据、按钮有响应”的局部演示效果，却没有证明网页命令经过OneNET到达真实STM32。复赛版统一链路后，正式页面不再依赖本地模拟Broker。

第四部分  解决效果怎么样

可背回答 从功能验证角度看，传感器数据能够在本地显示并上传OneNET，网页可以查询设备实际属性和历史；网页控制请求可以经过Node和OneNET到达STM32；燃气阈值触发后，系统能够打开风扇和窗户并启动声光报警；报警期间，STM32会拒绝危险命令；网络中断不会停止本地安全控制，普通环境传感器初始化失败时系统也会降级并定期重试。因此项目已经实现功能闭环和安全优先策略，但还不能把功能验证说成计量精度、长期可靠性或产品安全认证。

| 验证目标 | 当前效果 | 现场证据 | 必须说明的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实采集与本地显示 | 多类传感器形成统一数据结构，LCD/OLED显示环境和状态。 | 改变光照、温湿度或人体状态，观察屏幕和串口同步变化。 | 滤波不等于计量校准；没有标准仪器对比就不宣称整机精度。 |
| 本地自动控制 | 根据室内温湿度、光照、人体存在和工作模式控制设备。 | 改变输入条件，观察窗户角度、风扇或WS2812状态变化。 | 阈值是原型演示参数，空调和湿控目前为灯光模拟。 |
| 燃气安全联动 | 报警时蜂鸣器和红灯动作，强制开风扇、开窗并关闭普通调节状态。 | 使用板载安全模拟按键触发，现场观察四类动作。 | MQ-5只提供数字阈值状态，不是ppm测量，也不是认证报警器。 |
| 安全命令仲裁 | 报警期间拒绝关风扇、关窗、关闭蜂鸣器和开启普通调节设备。 | 报警时从网页发送危险命令，检查403回复和执行器保持安全状态。 | 软件回复不能替代带位置、转速或电流传感器的物理反馈。 |
| 真实端云闭环 | STM32通过MQTT上报OneNET，Node通过HTTPS API为网页查询和控制。 | 同时核对实物、串口、OneNET时间戳和网页属性变化。 | 现场必须关闭旧模拟脚本并完成最终真机复测。 |
| 断网与故障降级 | 网络异常不影响本地安全；普通传感器初始化失败时暂停相关自动控制并重试。 | 断开热点观察本地功能，再恢复网络确认重新上线；启动时断开普通传感器可验证初始化降级。 | 当前没有离线遥测队列；30秒重试不覆盖所有运行期传感器故障。 |

效果应该怎样证明

传感器变化 → 本地屏幕、串口、OneNET、网页一起变化 网页点击 → OneNET下发 → STM32判断 → 真实风扇/舵机动作 触发报警 → 蜂鸣器 + 红灯 + 开窗 + 风扇 报警时关风扇 → STM32拒绝命令，保持安全状态 断开网络 → 本地采集和安全联动继续工作

关于“实时性”的准确说法 代码中MQ-5线程约每200毫秒检查一次，主控制循环约1秒，联网后约每2秒组织一次属性上报，网页也约每2秒查询一次。这些是软件调度周期，不等于经过仪器测得的端到端响应时间；网络延迟、传感器响应和舵机机械时间还需要单独测量。

效果等级结论 当前达到的是“竞赛原型的功能闭环验证”，还没有达到“产品级计量、长期可靠性、信息安全和燃气防爆认证”。

第五部分  代码架构

可背回答 软件采用分层、模块化和RT-Thread多任务架构。最底层是STM32 BSP、HAL以及GPIO、I2C、SPI和WLAN驱动；上面是各传感器、执行器和显示模块；再上面是统一数据采集、自动控制、模式管理、燃气安全仲裁以及仍需前端字段修正复测的定时模块；通信层包括RW007、Paho MQTT、OneNET物模型和NTP；最上层是OneNET、Node API代理和网页。只有安全检测、舵机时序和网络等关键功能使用独立任务，普通采集和控制由主循环统一调度。

浏览器网页 ↓ HTTP Node / Express API代理 ──HTTPS──→ OneNET API与历史存储 ↕ 平台内部 设备应用逻辑 ─→ mqtt_app ─→ Paho MQTT ─→ OneNET MQTT Broker ↑ RT-Thread设备模块与STM32 BSP/HAL

| 软件层 | 主要模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1. BSP与驱动层 | STM32 HAL、RT-Thread BSP、GPIO、I2C、SPI、LCD、WLAN设备框架 | 向上提供统一硬件访问接口。 |
| 2. 设备模块层 | aht10_app、dht22_app、ap3216c_app、mq5_app、radar_app、fan_app、servo_app、lcd_app、oled_app、ws2812b_app | 把每类传感器和执行器封装成独立模块。 |
| 3. 数据与控制层 | sensor_app、自动控制、手动模式、schedule_app、燃气安全仲裁 | 完成数据汇总、模式判断、冲突处理和执行决策。 |
| 4. 通信服务层 | wifi_app、RW007、Paho MQTT、mqtt_app、NTP、OneNET物模型 | 负责联网、时间同步、属性上报、命令接收和回复。 |
| 5. 云端与交互层 | OneNET、Node/Express、浏览器网页 | 负责云端存储、API代理、历史查询和远程操作。 |

RT-Thread运行单元

| 线程/循环 | 周期与优先级 | 主要职责 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-5安全线程 | 约200ms / 优先级8 | 读取MQ-5数字输出和安全模拟按键，控制蜂鸣器与红灯。 | 最先初始化，独立于普通环境传感器。 |
| 舵机线程 | 约20ms / 优先级10 | 生成SG90软件PWM并维护窗户角度。 | 当前为软件PWM，工程化可改硬件定时器PWM。 |
| 网络线程 | 1s循环 / 优先级12 | 处理本地按键、Wi-Fi/MQTT状态、NTP和周期属性上报。 | 联网后大约每2秒组织一次属性上报。 |
| 主控制循环 | 约1s循环 | 传感器采集、双屏显示、计划检查、自动控制和安全强制动作。 | 与网络线程通过互斥锁交换传感器快照。 |
| Paho/WLAN内部任务 | 由软件包管理 | 完成MQTT收发、心跳、断线重连和网络事件处理。 | 业务代码不自行实现完整MQTT协议栈。 |

为什么不让每个模块都创建线程 传感器和执行器首先按模块封装，但只有需要独立周期、时序或故障隔离的功能才创建线程。这样既保持职责清楚，也避免线程过多造成栈内存浪费和同步复杂度上升。

核心数据流与命令流

数据流：传感器 → sensor_data_t → 互斥锁缓存 → 显示/控制 → MQTT上报 → OneNET → Node → 网页 命令流：网页 → Node加入API Token → OneNET HTTPS API → OneNET MQTT → mqtt_app校验 → 燃气安全仲裁 → 执行器 → set_reply与属性上报

安全优先级 燃气安全 > 用户控制和固件定时逻辑 > 普通自动舒适性控制。报警期间，安全动作不仅由主循环持续强制，MQTT命令入口也会直接拒绝危险操作；定时功能的网页字段仍需修正复测。

Node、Paho、MQTT和Broker不要混淆

| 名称 | 本质 | 在本项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| API Token | 身份凭证 | 由Node服务端保存，用于调用OneNET HTTPS API |
| Node | 网页服务器与API代理 | 托管页面、加入Token、过滤字段、代理查询和控制 |
| Paho MQTT | STM32端客户端库 | 实现连接、发布、订阅、心跳和重连 |
| MQTT | 通信协议 | 规定设备与Broker之间怎样收发消息 |
| Broker | MQTT消息服务器 | 按主题接收并转发消息 |
| OneNET | 物联网云平台 | 提供Broker、物模型、存储和HTTPS API |

第六部分  硬件架构

可背回答 硬件以星火1号开发板上的STM32F407ZGT6为核心。输入端连接室内外温湿度、光照、人体存在和燃气阈值传感器；显示端使用LCD、OLED和WS2812；执行端包括L9110S风扇驱动、SG90舵机、蜂鸣器和LED；通信端通过SPI2连接RW007 Wi-Fi模块。当前没有自制PCB，而是用开发板、成熟模块和杜邦线搭建功能验证样机，因此准确说法是硬件系统集成，不能说成自主设计控制板。

AHT10 / DHT22 / AP3216C / LD2410C / MQ-5 / 按键 ↓ 星火1号 STM32F407ZGT6 ┌─────────────────┼─────────────────┐ ↓ ↓ ↓ LCD/OLED/WS2812 风扇/舵机/声光报警 RW007(SPI2) ↓ Wi-Fi → OneNET

| 硬件 | 用途 | 接口/引脚 | 当前边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| AHT10 | 室外温湿度 | I2C3 | 真实采集 |
| DHT22 | 室内温湿度 | GPIO单总线 / PA8 | 真实采集 |
| AP3216C | 环境光照 | I2C2 | 当前只用光照 |
| LD2410C | 人体存在 | 数字OUT / PE14 | 只有有人/无人 |
| MQ-5 | 可燃气体阈值 | 数字DO / PA0 | 无ADC、无ppm |
| LCD | 室外数据及网络状态 | 板载BSP驱动 | 真实显示 |
| OLED | 室内、燃气和人体状态 | I2C4 | 真实显示 |
| L9110S + 风扇 | 通风 | PG2 / PG3 | 真实执行器 |
| SG90舵机 | 模拟窗户开度 | 软件PWM / PE13 | 真实动作、无位置反馈 |
| 蜂鸣器 + 红灯 | 声光报警 | PB0 / PF12 | 真实执行器 |
| WS2812 | 模拟空调、加湿、除湿 | 单线时序 / PG6 | 灯光模拟 |
| RW007 | Wi-Fi联网 | SPI2 | 连接路由器和OneNET |
| 8MB NOR Flash | 预留存储资源 | 板载资源 | 当前未使用 |

真实执行器与模拟执行器边界

| 类别 | 内容 | 答辩表述 |
| --- | --- | --- |
| 真实采集 | AHT10、DHT22、AP3216C、MQ-5数字输出、LD2410C OUT | 输入来自真实硬件，但能力受接口选择限制 |
| 真实动作 | 风扇、SG90舵机、蜂鸣器、LED、LCD、OLED | 可以现场观察动作或显示 |
| 状态模拟 | 空调、加湿器、除湿器 | WS2812只验证控制逻辑和接口，不代表接入真实大功率设备 |
| 无闭环反馈 | 风扇转速、舵机位置、负载电流 | 当前上报主要是软件命令状态，不是独立物理反馈 |

没有PCB，为什么仍可称为硬件架构

可背回答 开发板、传感器、执行器、驱动模块、供电和连接线共同构成真实硬件系统，因此可以称为硬件架构或硬件集成样机。但没有自制PCB就不能称为自主硬件控制板。杜邦线方案适合功能验证，工程化阶段还需要专用PCB、稳定连接器、电源保护、滤波、接口防护和EMC验证。

板载8MB NOR Flash为什么没用

可背回答 当前复赛阶段优先完成安全控制和真实端云闭环，因此8MB NOR Flash尚未进入正式数据流。它不是系统当前必须依赖的资源。后续可以配合FAL和EasyFlash保存定时配置、故障日志及断网期间的数据队列，实现掉电保持和恢复后补传。

第七部分  高概率追问速答

1. 为什么称为硬件架构，没有自制PCB也算硬件吗？

直接回答 开发板、传感器、执行器、驱动模块、供电和连接线构成了真实硬件系统，所以可以称为硬件架构或硬件集成样机。但我们没有自制PCB，不能称为自主设计控制板。当前硬件工作主要是器件选型、接口分配、供电与驱动适配和整机联调。

2. 解决效果能否量化？

直接回答 目前能够量化的是代码调度参数，例如MQ-5线程约200毫秒检查一次、主循环约1秒、联网后约2秒组织一次上报。这些是软件周期，不等于经过仪器测得的端到端时延。传感器精度、长期稳定性和误报率仍需要标准仪器、重复试验和长期运行数据证明。

3. 为什么使用RT-Thread？

直接回答 系统同时存在安全检测、舵机时序、网络通信、显示和普通控制等不同周期任务。RT-Thread让关键任务可以独立调度，并通过优先级、互斥锁和定时器降低模块耦合。裸机也能实现，但状态机会更复杂，网络任务更容易影响安全任务。

4. Node、Paho、MQTT和Broker分别是什么？

直接回答 Paho是STM32使用的MQTT客户端库；MQTT是通信协议；Broker是按主题转发MQTT消息的服务器；OneNET提供云端Broker和物模型；Node只保管网页侧API Token并代理OneNET HTTPS API，不是Broker，也不参与固件MQTT数据转发。

5. 断网后怎么办？

直接回答 安全判断和执行在STM32本地，所以断网后仍能采集、显示和执行燃气安全联动。失去的是网页远程控制、云端查询和断网期间的历史上报；网络恢复后Wi-Fi与MQTT会尝试重连，但当前没有离线数据补传。

6. 怎样证明不是模拟数据？

直接回答 现场改变真实光照和人体状态，同时核对实物、串口、OneNET时间戳和网页变化；再从网页控制真实风扇和舵机。燃气演示使用安全模拟按键，不使用危险气体；正式演示不运行任何本地模拟发布脚本。

第八部分  不能说错的边界

总原则 始终分清三件事：已经实现的能力、竞赛原型的限制、下一步计划。不能用未来计划回答当前已经实现。

不要说MQ-5能测准确ppm；当前只能判断是否超过模块阈值。

不要说LD2410C能测距离、人数或轨迹；当前只读取有人/无人。

不要说已经控制真实空调、加湿器和除湿器；当前由WS2812模拟状态。

不要说自主设计了PCB；准确说法是基于开发板和模块的硬件系统集成。

不要把Paho说成Broker，也不要把Node说成MQTT中转站。

不要把QoS1说成执行器一定成功；它只说明Broker确认收到消息，且可能重复。

不要把滤波说成标定，也不要把器件手册精度当成整机实测精度。

不要说断网数据能够补传；当前只保证本地功能继续运行并在网络恢复后继续上报。

不要说所有运行期传感器故障都能自动恢复；当前30秒重试主要覆盖初始化失败。

不要把定时计划说成已完成端到端验证；当前网页时段enabled字段仍需修正并复测。

不要说Node已经实现完整安全认证；Token仍是服务端静态配置，代理也没有登录与访问控制。

不要说全链路TLS；Node访问OneNET使用HTTPS，但固件MQTT 1883和本地网页HTTP不是全链路加密。

不要说当前软件看门狗能检查每个线程；工程化仍需硬件IWDG加各线程心跳。

不要声称产品已经通过燃气、计量、防爆或长期可靠性认证。

第九部分  上场前真机检查

烧录最新固件并冷启动，确认LCD、OLED和串口日志正常。

按KEY1连接Wi-Fi和OneNET，确认设备状态变为在线。

改变光照和人体存在状态，核对实物、串口、OneNET和网页同步变化。

从网页控制真实风扇、舵机窗户和蜂鸣器，观察动作及属性更新。

用板载安全模拟按键触发燃气报警，验证蜂鸣器、红灯、开窗和风扇。

报警期间从网页尝试关闭风扇或窗户，确认固件拒绝危险命令。

断开热点，确认本地显示和安全联动继续运行；恢复后确认重新上线。

关闭旧版test.js等模拟消息脚本，准备串口、OneNET和网页截图及备用录像。

最终收尾句 这个项目的核心价值不在于传感器数量，而在于把真实采集、本地自治、安全优先、执行反馈和端云闭环组合在一起；当前完成的是可验证的竞赛原型，下一步才是专用PCB、离线存储、硬件看门狗和产品级可靠性设计。